# Seramikcim — Teknik Rapor

# Seramikcim — Teknik Rapor

Yazılım: Seramikcim — Seramik Metraj, Fire ve Kesim Optimizasyonu Simülatörü

Sürüm: 1.0.0

Belge türü: Teknik Rapor (mimari, algoritmalar, doğrulama)

Tarih: 2026

> Not: Bu rapor yazılımın çekirdek bileşenlerini ve özgün algoritmalarını

> belgeler; doçentlik "Yazılım Üreticiliği Kanıt Dosyası" ve Kültür Bakanlığı

> eser tescil başvurusu için teknik dayanak oluşturur.

## 1. Amaç ve Kapsam

Seramikcim, bir banyo/ıslak hacim odasının 3B modelinden (OBJ mesh veya DXF/DWG

CAD) hareketle iç duvar ve zemin yüzeylerini otomatik tespit eden, bu yüzeyler

için seramik metrajı (m² ve adet), fire (kesim kaybı) ve **kesim

optimizasyonu** hesaplayan; sonucu gerçek zamanlı 3B sahnede gösteren bir karar

destek yazılımıdır.

Çözülen temel problem: bir oda modelinde *hangi yüzeylerin kaplanacağının* doğru

belirlenmesi (yalnız iç duvarlar) ve bu yüzeylerin gerçek 2B şekillerinden

(eğri, L, açılı, girintili) doğru metraj/fire çıkarılması.

## 2. Sistem Mimarisi

Hibrit iki katmanlı mimari:

OBJ / DXF / DWG  ──►  Python Geometri İşlem Hattı  ──►  *_geometry.json + *_mesh.obj

(oda modeli)          (mesh_to_3d.py / dxf_to_3d.py)         │

▼

Tarayıcı Uygulaması  ◄───────────────┘

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│  Legacy katman (Vanilla JS)   │  React katmanı (R3F)     │

│  main.js / state.js /         │  src/ — 3B sahne, mesh,  │

│  calculation.js               │  yüzey editörü, tile     │

│  • metraj/fire/kesim hesabı   │  render, Face Select     │

│  • yüzey editörü, envanter    │                          │

└───────────────┬───────────────┴────────────┬────────────┘

│   window.__seramikcim       │

└─────── (köprü) ─────────────┘

- Python işlem hattı (offline/önişleme): mesh → yüzey çıkarımı → *_geometry.json

(duvar düzlemleri + 2B poligonlar + kararlar) ve normalize edilmiş *_mesh.obj.

- Tarayıcı uygulaması: index.html hem main.js (legacy: kenar çubuğu, metraj,

envanter, kesim) hem /src/main.jsx (React Three Fiber: yalnız 3B kanvas) yükler.

İki katman window.__seramikcim köprüsü ile haberleşir.

Teknoloji yığını: Python 3 (trimesh, shapely, numpy), JavaScript (ES modules,

React 18, React Three Fiber / three.js, Zustand, Vite), test (Vitest, Pytest,

Playwright), opsiyonel FastAPI servis katmanı.

## 3. Veri Akışı

- python mesh_to_3d.py Obj/<model>.obj → mesh yüklenir, onarılır, normalize

edilir (XZ-merkez, Y=0), ölçek tespit edilir.

- İç-görünürlük analizi → iç yüzeyler seçilir.

- Yüzeyler floor/ceiling/wall olarak sınıflanır; her duvar için 3B quad +

gerçek 2B poligon çıkarılır; eğri parçalar birleştirilir, çakışık çiftler

tekilleştirilir.

- *_geometry.json (meta.wall_planes, meta.surfaces, floor_polygon) +

*_mesh.obj üretilir.

- Tarayıcıda main.js geometriyi yükler, duvarları dünya koordinatına çevirir,

metraj/fire/kesim simülasyonunu çalıştırır, köprüye yayınlar.

- React sahnesi mesh + tile + yüzey seçiciyi render eder.

## 4. Özgün Algoritmalar

### 4.1 İç-Yüzey Tespiti — Ray-Cast Görünürlük Analizi

Problem: Bir oda mesh'i hem iç hem dış yüzeyleri, duvar kalınlığı nedeniyle

çift kabukları ve tavan/soffit parçalarını içerir. Yalnız *içeride duran birinin

gördüğü* iç yüzeyler kaplanmalıdır.

Yöntem (mesh_to_3d.py):

- interior_sample_points(mesh, floor_polygon) — oda hacminin içinde garantili

örnek noktalar üretir: zemin poligonunun temsilci noktası + poligona kırpılmış

kaba ızgara, 3 farklı yükseklikte (L/U şekilli odaların tüm kollarını kapsar).

- compute_interior_visible_faces(mesh, points, n_dirs=192) — her örnek noktadan

küre üzerinde ~eşit dağılımlı (Fibonacci) yönlerde ışın atar; her ışının **ilk

çarptığı yüzey** iç-görünür kabul edilir. Dış kabuk ve arka yüzler içeriden

görünmediği için doğal olarak elenir. Birim ölçeğinden ve watertight olup

olmamasından bağımsızdır.

- filter_groups_by_visibility(groups, visible, min_frac=0.25) — bir düzlemsel

yüzey grubunu, yüzlerinin yeterli oranı iç-görünürse iç kabul eder.

- dedup_opposite_face_walls(walls, scale) — sıfır/ince kalınlıktaki bir duvarın

iki yüzü (zıt normal + ~aynı merkez) çift sayımı önlemek için tekilleştirilir.

Sonuç: Banyo modelinde duvar sayısı 9→5, L-şekilli modelde 11→5'e düşmüş;

yalnız gerçek iç duvarlar kalmıştır (bkz. §6).

### 4.2 Per-Yüzey 2B Çıkarım

extract_wall_quad_from_group her duvar grubunu yerel düzleme projekte eder

(tanjant = normal × Ŷ, bitanjant = Ŷ), 2B sınır kutusundan 3B quad üretir ve aynı

düzleme ait tüm üçgenleri Shapely unary_union ile birleştirerek **gerçek dış

hattı (polygon_2d)** çıkarır. Dikdörtgen-dışı yüzeylerde (eğimli üst, L, girinti)

gerçek poligon; tam dikdörtgenlerde quad kullanılır. Eğri duvarlar

merge_curved_wall_strips ile yay zinciri olarak birleştirilip açılır (unroll).

### 4.3 Ölçek Tespiti (Birimden Bağımsızlık)

detect_scale mesh'in dikey boyutunu m/inch/cm/mm varsayımlarıyla metreye çevirip

tipik oda yüksekliğine (hedef 2.7 m, aralık 1.5–4.6 m) en yakın olanı seçer.

Böylece mm/cm/inch/m cinsinden modellenmiş OBJ'ler doğru ölçeklenir.

### 4.4 Metraj ve Fire Hesabı

src/modules/calculator.js:

- computeNetArea(gross, openings) — kapı/pencere/niş açıklıkları brüt alandan düşülür.

- tileCount(area, tile, {groutMm, wastePct, pattern}) — etkin karo alanı (karo +

derz) üzerinden ham adet ceil(alan / karoAlanı); fire alan üzerinden

uygulanır (ham adet × oran değil — aşırı sipariş önlenir).

- Desen-bazlı minimum fire: wasteMultiplier ile düz %10, diyagonal %15,

balıksırtı %20; kullanıcı fire'si bu tabandan düşük olamaz

(effectiveWastePct = max(wastePct, patternMin)).

- Kutu adedi ceil(fireliAdet / kutudakiAdet).

### 4.5 Yüzey Bazlı Seçim ve Kesim Optimizasyonu

state.js tiledSurfaceIds kümesi hangi yüzeylerin kaplanacağını tutar; varsayılan

tüm iç duvarlar + zemin. Yüzey Editörü dropdown'u (Zemin / Seçili duvar / Tüm

duvarlar / Zemin+duvarlar) ve 3B Face Select tıklaması aynı kümeyi düzenler.

Simülasyon her yüzey için kesim parçalarını hesaplar, artık parçaları uygun

başka kesimlerde yeniden kullanarak toplam fireyi düşürür ve bir kesim planı üretir.

## 5. Doğrulama (Test Stratejisi)

- Birim testleri: 169 JavaScript (Vitest) + 141 Python (Pytest) — tümü geçer.

Metraj/fire formülleri, ölçek tespiti, yüzey gruplama, sınıflandırma, durum

yönetimi ve katalog/envanter mantığı kapsanır.

- Uçtan uca (E2E): Playwright senaryoları (temel akış, çok-açılı görünüm).

- Üretim derlemesi: npm run build başarılı.

- Görsel doğrulama: 8 demo model (cube, 1–5, Banyo, egri) tarayıcıda çok

açıdan incelendi; tile yalnız iç duvar+zeminde, mesh ile hizalı.

## 6. Örnek Sonuçlar (Model Bazlı)

| Model | Tür | Ham duvar grubu | Tespit edilen iç duvar | Zemin alanı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cube | Küp (referans) | 4 | 4 | 9.00 m² |
| Banyo | Gerçek banyo (açılı duvarlı) | 20 | 5 | 5.18 m² |
| 4 | L-şekilli | 15 | 5 | 8.57 m² |
| egri | Eğri duvarlı | 14 | 4 (1 eğri) | 8.09 m² |

İç-görünürlük analizi sayesinde dış kabuk/kopya duvarlar elenmiş, yalnız gerçek

iç yüzeyler metraja dahil edilmiştir.

## 7. Bilinen Sınırlar

Ayrıntı için KNOWN_LIMITATIONS.md. Özetle: çok ince tessellation'lı mesh'lerde

görünürlük eşiği ayarı gerekebilir; DWG girişi üçüncü taraf libredwg ikilisine

bağlıdır (depoya dahil değildir, ayrıca indirilir); aynı modelde tüm yüzeyler elle

kapatılırsa boş seçim korunur.

## 8. Dizin Yapısı (Özet)

- mesh_to_3d.py — OBJ işlem hattı (iç-görünürlük, 2B çıkarım, ölçek).

- dxf_to_3d.py, prepare_simulation.py — DXF/DWG hattı ve hazırlama.

- main.js, state.js, calculation.js — legacy hesap + UI katmanı.

- src/ — React Three Fiber 3B sahne, Zustand store, hesap modülleri.

- tests/ — Vitest + Pytest + Playwright.

- docs/ — bu rapor, kullanım kılavuzu, tescil ve kanıt dosyaları.